МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОТБЕНЗИНИВАЮЩЕЙ КОЛОННЫ

УСТАНОВОК ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию

для студентов специальностей 250100 – «Химическая технология

органических веществ» и 170500 – «Машины и аппараты

химических производств» очной и заочной форм обучения

Тюмень 2003

Утверждено редакционно-издательским советом государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

| Составитель: | Савченков А.Л., | доцент, к.т.н. |
| --- | --- | --- |

© Тюменский государственный нефтегазовый университет

2003 г.

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

Отбензинивающая колонна К-1 входит в состав установки АТ с двукратным испарением нефти (рис.1). Эта схема технологически гибкая и работоспособная при любом фракционном составе нефти. Благодаря удалению в колонне К-1 лёгких бензиновых фракций в змеевиках печи, в теплообменниках не создается большого давления и основная колонна К-2 не перегружается по парам.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Проведём технологический расчет отбензинивающей колонны мощностью 6 млн т в год по нефти, разгонка (ИТК) которой представлены в табл.1. В качестве дистиллята предусмотрим отбор фракции легкого бензина Н.К.-85оС. Плотность нефти ρ420=0,8393.

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ

Нефть и её фракции представляют собой сложную многокомпонентную смесь. Смесь углеводородов одного гомологического ряда, как правило, подчиняется законам идеальных растворов, но в присутствии углеводородов других классов её свойства в той или иной степени отклоняются от свойств идеальных растворов, подчиняющихся законам Рауля и Дальтона. Эти явления из-за их сложности недостаточно изучены, в связи с чем процессы перегонки и ректификации смесей рассчитывают, используя законы идеальных растворов. Для инженерных расчетов точность такого способа допустима.

Другое допущение, принимаемое в расчетах, связано с тем, что в нефти и её фракциях содержится чрезмерно большое число компонентов. При расчете процессов перегонки и ректификации наличие большого числа компонентов в смеси приводит к громоздким вычислениям. Поэтому в технологических расчетах состав и свойства нефти, её фракций представляются более упрощенно. Для этого исходную нефть по кривой ИТК разбивают на фракции, выкипающие в узком интервале температур. Каждую узкую фракцию рассматривают как условный компонент с температурой кипения, равной средней температуре кипения фракции. Чем на большее число узких фракций разбита нефть, тем точнее результаты вычислений, но расчет становится более громоздким и трудоёмким. По рекомендации А.А.Кондратьева, для получения удовлетворительных результатов нефть разбивают не менее чем на шесть узких фракций.

Разобьём нефть на 9 фракций (компонентов): 28-58оС, 58-72оС, 72-85оС 85-102оС, 102-140оС, 140-180оС, 180-240оС, 240-350оС и 350-К.К. Три пер-

Принципиальная схема установки АТ перегонки нефти

Рис. 1

Таблица 1

Разгонка (ИТК) нефти

| № фракции | Температуры кипения фракций при 1 ат, С |  | Выход на нефть, % масс. |  | ρ420 | Молекуляр- ный вес (Мi) фракций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |
| 1 |  | 28 – 58 | 2,09 | 2,09 | 0,6510 | 75 |
| 2 |  | 58 – 72 | 2,13 | 4,22 | 0,6753 | — |
| 3 |  | 72 – 88 | 2,45 | 6,67 | 0,6925 | — |
| 4 |  | 88 – 102 | 2,28 | 8,95 | 0,7049 | — |
| 5 |  | 102 – 115 | 2,38 | 11,33 | 0,7167 | 108 |
| 6 |  | 115 – 128 | 2,38 | 13,71 | 0,7285 | — |
| 7 |  | 128 – 138 | 2,41 | 16,12 | 0,7372 | — |
| 8 |  | 138 – 150 | 2,48 | 18,60 | 0,7497 | — |
| 9 |  | 150 – 162 | 2,58 | 21,18 | 0,7657 | 134 |
| 10 |  | 162 – 173 | 2,44 | 23,62 | 0,7748 | — |
| 11 |  | 173 – 184 | 2,54 | 26,16 | 0,7875 | — |
| 12 |  | 184 – 192 | 2,13 | 28,29 | 0,7973 | — |
| 13 |  | 192 – 206 | 2,55 | 30,84 | 0,8085 | — |
| 14 |  | 206 – 217 | 2,58 | 33,42 | 0,8175 | 166 |
| 15 |  | 217 – 228 | 2,65 | 36,07 | 0,8250 | — |
| 16 |  | 228 – 240 | 2,62 | 38,69 | 0,8325 | — |
| 17 |  | 240 – 252 | 2,55 | 41,24 | 0,8400 | — |
| 18 |  | 252 – 264 | 2,65 | 43,89 | 0,8468 | — |
| 19 |  | 264 – 274 | 2,69 | 46,58 | 0,8523 | 210 |
| 20 |  | 274 – 289 | 2,76 | 49,34 | 0,8567 | — |
| 21 |  | 289 – 302 | 2,69 | 52,03 | 0,8641 | — |
| 22 |  | 302 – 315 | 2,69 | 54,72 | 0,8705 | — |
| 23 |  | 315 – 328 | 2,72 | 57,44 | 0,8770 | — |
| 24 |  | 328 – 342 | 2,79 | 60,23 | 0,8832 | 270 |
| 25 |  | 342 – 356 | 2,86 | 63,09 | 0,8891 | — |
| 26 |  | 356 – 370 | 3,00 | 66,09 | 0,8960 | — |
| 27 |  | 370 – 386 | 3,10 | 69,19 | 0,9032 | — |
| 28 |  | 386 – 400 | 3,27 | 72,46 | 0,9108 | 340 |
| 29 |  | 400 – 418 | 3,34 | 75,80 | 0,9229 | — |
| 30 |  | 418 – 434 | 3,27 | 79,07 | 0,9267 | — |
| 31 |  | 434 – 452 | 3,27 | 82,34 | 0,9368 | — |
| 32 |  | 452 – 500 | 3,27 | 85,61 | 0,9394 | 410 |
| 33 |  | Остаток | 14,39 | 100,00 | — | — |

вые фракции 28-58оС, 58-72оС и 72-85оС отбираем в качестве дистиллята  и шесть остальных - в качестве остатка (полуотбензиненной нефти).

Среднюю температуру кипения компонента tср  определяем как среднее арифметическое между начальной и конечной температурой кипения фракции.

Молекулярную массу Мi каждого компонента (фракции) можно определить по данным табл.1 или по формуле Воинова:

Mi=52,63+0,246Tср+0,001Tср2

где Тср – средняя температура кипения фракции, К.

Относительную плотность компонента ρ1515 определяем через молекулярную массу по формуле Крэга:

ρ1515=1,03Мi44,29+Mi

или через относительную плотность ρ420:

ρ1515=ρ420+5α,

где  – средняя температурная поправка относительной плотности на 1К, определяем по эмпирической формуле Кусакова:

α=0,001838−0,00132ρ420

Относительную плотность компонента ρ420 определяем по данным табл.1 или по уравнению аддитивности:

1ρ420=i=1nxiρ4i20,

где хi  и ρ4i20– массовая доля и плотность i-ой узкой фракции по данным табл.1.

#### Таблица 2

##### Физико-химические свойства сырья

| № компонента | Пределы выкипания фракции | % масс. | tср, C | Мi | % мольн. | ρ1515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28-58 | 2,09 | 43,0 | 65,057 | 5,62427 | 0,667814 |
| 2 | 58-72 | 2,13 | 65,0 | 72,845 | 5,12050 | 0,687682 |
| 3 | 72-85 | 1,99 | 78,5 | 78,103 | 4,45738 | 0,702087 |
| 4 | 85-102 | 2,77 | 93,5 | 84,373 | 5,74712 | 0,713809 |
| 5 | 102-140 | 7,77 | 121,0 | 97,037 | 14,03947 | 0,736061 |
| 6 | 140-180 | 8,73 | 160,0 | 117,590 | 13,00545 | 0,777088 |
| 7 | 180-240 | 13,64 | 210,0 | 148,390 | 16,11139 | 0,823778 |
| 8 | 240-350 | 23,55 | 295,0 | 212,225 | 19,44219 | 0,869474 |
| 9 | 350-К.К. | 37,33 | - | 397,500 | 16,45224 | 0,915580 |
| Итого | - | 100 | - | - | 100 | - |

Пересчет массовых долей в мольные ведём по формуле:

Xi'=XiMii=1nXiMi

Результаты расчётов физико-химических свойств сырья отбензинивающей колонны  приведены в табл.2.

4. МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК

Проведём расчет методом температурной границы деления смеси.

Для этого определяем мольный отбор дистиллята Е' по отношению к сырью:

E'=D'F',

где D' и F' – мольный расход дистиллята и сырья в колонне, кмоль/ч.

В нашем случае  Е' принимаем равным сумме мольных долей первых трёх фракций, которые должны пойти в дистиллят:

Е' = 0,15202

Определяем самую тяжелую фракцию, которая должна пойти в дистиллят – это третья фракция 72-85оС. Задаемся степенью извлечения этой фракции в дистиллят φD3 = 0,85. Это означает, что 85% этой фракции от потенциального её содержания в нефти пойдёт в дистиллят. В общем случае, чем выше степень извлечения фракции, тем больше требуется теоретических тарелок в колонне.

Степень извлечения этой фракции в остаток φW3:

φW3 =1 - φD3 = 0,15

Содержание данной фракции в дистилляте и в остатке рассчитываем по формулам:

XDi'=ϕDi⋅XFi'E'XWi'=ϕWi⋅XFi'1−E'=(1−ϕDi)⋅XFi'1−E'

XD3' = 0,85·4,45738/0,15202= 0,24923

XW3'=0,15·4,45738/(1-0,15202)= 0,00788

Рассчитываем коэффициент распределения ψi   этой фракции:

Ψ3=XD3'XW3'= 31,60878

Принимаем среднее давление в колонне Pср=4,5 ат = 0,45 МПа.

Определяем температурную границу деления смеси. Температурная граница – это значение температуры ТЕ, находящееся между значениями температур кипения при рабочих условиях двух фракций, лежащих по разные стороны воображаемой линии деления нефти. Эти фракции называются ключевыми. В первом приближении значение ТЕ можно найти как среднее арифметическое между температурами кипения этих ключевых фракций.

В нашем случае ключевыми фракциями являются третья и четвёртая фракции: 72-85оС и 85-102оС. При  среднем давлении в колонне Рср находим температуры кипения этих фракций - Т3 и Т4. Для расчётов используем уравнение Ашворта.

Определяем функцию f(То) всех фракций по формуле:

f(T0)=1250T02+108000−307,6−1,

где То – средняя температура кипения фракции при атмосферном давлении (табл.2), К

Например, для первой фракции 28-58оС:

f(T0)1=1250(43+273)2+108000−307,6−1= 7,4281630

Результаты расчетов для всех фракций приведены в табл. 3.

###### Таблица 3

Значения параметра f(То) фракций

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| f(T0)1 | 7,4281630 |
| f(T0)2 | 6,6299711 |
| f(T0)3 | 6,2005121 |
| f(T0)4 | 5,7691102 |
| f(T0)5 | 5,0837524 |
| f(T0)6 | 4,2968571 |
| f(T0)7 | 3,5191702 |
| f(T0)8 | 2,5855713 |
| f(T0)9 | 1,5689269 |

Вычисляем параметр f(Т) для ключевых фракций по формуле:

f(T)=f(T0)(1−lgPср2,68),

где Рср – среднее давление в колонне, ат

f(T)3=6,2005121⋅(1−lg4,52,68)= 4,68922

f(T)4=5,7691102⋅(1−lg4,52,68)=4,36297

Температура кипения фракции при данном давлении:

T=1250f(T)+1+307,62−108000, К

Получаем Т3 = 412,38 К, Т4 = 429,34 К.

Истинная величина ТЕ находится между Т3 и Т4  и определяется методом подбора такого её значения, которое удовлетворяет следующим условиям:

i=1nXDi'=1                  i=1nXWi'=1

TE=428,216 К

f(TE)= 4,38361

Рассчитываем при температуре TE коэффициенты относительной летучести i всех фракций:

αi=PiРср;

где Рi – давление насыщенных паров фракции определяем по уравнению Ашворта при температуре TE, ат:

lgPi=2,68⋅(1−f(TE)f(T0));

Например, для первой фракции:

α1=102,681−4,383647,4281634,5=2,78758

Результаты расчетов представлены в таблице 4.

#### Таблица 4

Коэффициенты относительной летучести фракций при температуре ТЕ

| Обозначение параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| α1 | 2,78758 |
| α2 | 1,79813 |
| α3 | 1,35547 |
| α4 | 0,97816 |
| α5 | 0,51985 |
| α6 | 0,19619 |
| α7 | 0,04881 |
| α8 | 0,00304 |
| α9 | 0,00000345 |

Определяем минимальное число теоретических тарелок в колонне:

Nmin=lgΨ3lgα3= lg(31,60878)/lg(1,35547)=11,35433

5. СОСТАВ ДИСТИЛЛЯТА И ОСТАТКА

Находим коэффициенты распределения всех фракций Ψi :

Ψi=αiNmin

Например, для первой фракции:

Ψ1=α1Nmin=2,7875811,35433=113568,3604

Рассчитываем составы дистиллята и остатка по формулам:

XDi'=XFi'⋅Ψi1+E'(Ψi−1)XWi'=XFi'1+E'(Ψi−1)

Например, для первой фракции:

XD1'=0,0562427⋅113568,36041+0,15202⋅(113568,3604−1)=0,36995XW1'=0,05624271+0,15202⋅(113568,3604−1)=3,257⋅10-6≈0

При верном подборе ТЕ выполняются условия:

i=1nXDi'=1

i=1nXWi'=1

Результаты расчета составов дистиллята и остатка представлены в табл.5.

Таблица 5

Состав дистиллята и остатка

| № | Пределы выкипания фракции | Рi, ат | i | i | XDi' | XWi' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28-58 | 12,54411 | 2,78758 | 113568,360 | 0,36995 | 3,257.10-6 |
| 2 | 58-72 | 8,09158 | 1,79813 | 782,20603 | 0,33444 | 0,00043 |
| 3 | 72-85 | 6,09963 | 1,35547 | 31,60878 | 0,24923 | 0,00788 |
| 4 | 85-102 | 4,40172 | 0,97816 | 0,77823 | 0,04629 | 0,05948 |
| 5 | 102-140 | 2,33933 | 0,51985 | 0,00059 | 0,00010 | 0,16555 |
| 6 | 140-180 | 0,88285 | 0,19619 | 0 | 0 | 0,15337 |
| 7 | 180-240 | 0,21963 | 0,04881 | 0 | 0 | 0,19000 |
| 8 | 240-350 | 0,01369 | 0,00304 | 0 | 0 | 0,22928 |
| 9 | 350-к.к. | 1,556.10-5 | 3,45.10-6 | 0 | 0 | 0,19402 |
|  | - | - | - | - | 1,00000 | 1,00000 |

6. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОЛОННЫ

Таблица 6

Материальный баланс колонны

| ## ФРАКЦИЯ | ## С Ы Р Ь Ё |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % мольн. | кмоль/ч | % масс. | кг/ч | тыс т/г |
| 28-58 | 5,62427 | 236,04052 | 2,08843 | 15356,08824 | 125,30568 |
| 58-72 | 5,12050 | 214,89827 | 2,12898 | 15654,26471 | 127,73880 |
| 72-85 | 4,45738 | 187,06836 | 1,98705 | 14610,64706 | 119,22288 |
| 85-102 | 5,74712 | 241,19664 | 2,76767 | 20350,54412 | 166,06044 |
| 102-140 | 14,03947 | 589,21173 | 7,77585 | 57175,33824 | 466,55076 |
| 140-180 | 13,00545 | 545,81585 | 8,72882 | 64182,48529 | 523,72908 |
| 180-240 | 16,11139 | 676,16674 | 13,64575 | 100336,38235 | 818,74488 |
| 240-350 | 19,44219 | 815,95470 | 23,55057 | 173165,98529 | 1413,03444 |
| 350-К.К. | 16,45224 | 690,47140 | 37,32688 | 274462,38235 | 2239,61304 |
| Итого | 100 | 4196,82420 | 100 | 735294,11765 | 6000 |

| ## ФРАКЦИЯ | ## Д И С Т И Л Л Я Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % мольн. | кмоль/ч | % масс. | кг/ч | тыс т/г |
| 28-58 | 36,99471 | 236,02893 | 33,51556 | 15355,33404 | 125,29953 |
| 58-72 | 33,44424 | 213,37665 | 33,92609 | 15543,42239 | 126,83433 |
| 72-85 | 24,92262 | 159,00811 | 27,10663 | 12419,05000 | 101,33945 |
| 85-102 | 4,62866 | 29,53116 | 5,43842 | 2491,64030 | 20,33178 |
| 102-140 | 0,00984 | 0,06277 | 0,01329 | 6,09086 | 0,04970 |
| 140-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240-350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350-К.К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 638,008 | 100 | 45815,538 | 373,855 |

| ФРАКЦИЯ | О С Т А Т О К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % мольн. | кмоль/ч | % масс. | кг/ч | тыс т/г |
| 28-58 | 0,00033 | 0,01159 | 0,00011 | 0,75419 | 0,00615 |
| 58-72 | 0,04276 | 1,52162 | 0,01608 | 110,84232 | 0,90447 |
| 72-85 | 0,78847 | 28,06025 | 0,31786 | 2191,59706 | 17,88343 |
| 85-102 | 5,94764 | 211,66547 | 2,59020 | 17858,90382 | 145,72866 |
| 102-140 | 16,55463 | 589,14896 | 8,29166 | 57169,24738 | 466,50106 |
| 140-180 | 15,33700 | 545,81584 | 9,30884 | 64182,48519 | 523,72908 |
| 180-240 | 18,99976 | 676,16674 | 14,55250 | 100336,38235 | 818,74488 |
| 240-350 | 22,92769 | 815,95470 | 25,11550 | 173165,98529 | 1413,03444 |
| 350-К.К. | 19,40171 | 690,47140 | 39,80724 | 274462,38235 | 2239,61304 |
| Итого | 100 | 3558,817 | 100 | 689478,580 | 5626,145 |

Средняя молекулярная масса дистиллята:

Mд=1n(Mi⋅XDi')=71,81

Относительная плотность дистиллята:

ρ1515д=11nXDiρi =0,6860

Средняя молекулярная масса остатка:

Mw=1n(Mi⋅XWi')=193,74

Относительная плотность остатка:

ρ1515W=11nXWiρi=0,8520

### 7. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ КОЛОННЫ

Температура верха Тверха колонны рассчитывается как температура конденсации насыщенных паров дистиллята на выходе из колонны.

###### Таблица 7

## Расчёт температуры верха колонны

| ## Pi | ki | XDi'ki |
| --- | --- | --- |
| 6,67563 | 1,66891 | 0,22167 |
| 3,99122 | 0,99780 | 0,33518 |
| 2,86495 | 0,71624 | 0,34797 |
| 1,95387 | 0,48847 | 0,09476 |
| 0,93070 | 0,23268 | 0,00042 |
| 0,29669 | 0,07417 | 0 |
| 0,05800 | 0,01450 | 0 |
| 0,00223 | 0,00056 | 0 |
| Итого | - | 1,00000 |

Расчёт ведётся путём подбора такой температуры, при которой уравнение изотермы паровой фазы превращается в тождество:

XDi'ki=1

где  ki=PiРверха,

Pi – давление насыщенных паров при Тверха, по уравнению Ашворта,

Рверха –  давление вверху колонны, примем равным 4 ат.

Искомая температура Тверха=391,42 К = 118,42ОС.

Температура низа Тниза колонны рассчитывается как температура кипения остатка. Расчёт ведётся путём подбора такой температуры, при которой уравнение изотермы жидкой фазы превращается в тождество:

XWi'⋅ki=1

где  ki=PiРниза,

Pi – давление насыщенных паров при Тниза ,

Рниза –  давление вверху колонны, примем равным 5 ат.

Искомая температура Тниза=526,20 К =253,20ОС.

###### Таблица 8

Расчёт температуры низа колонны

| ## Pi | Кi | XWi'⋅ki |
| --- | --- | --- |
| 39,71752 | 7,94350 | 0,00003 |
| 29,43316 | 5,88663 | 0,00252 |
| 24,26328 | 4,85266 | 0,03826 |
| 19,4137 | 3,88274 | 0,23093 |
| 12,60267 | 2,52053 | 0,41727 |
| 6,474371 | 1,29487 | 0,19859 |
| 2,501605 | 0,50032 | 0,09506 |
| 0,375243 | 0,07505 | 0,01721 |
| 0,003646 | 0,00073 | 0,00014 |
| Итого | - | 1,00000 |

Температура ввода сырья в отбензинивающую колонну составляет обычно 200-220оС. Примем

Tввода=ТF = 493 К = 220ОС

При такой температуре сырьё находится в парожидкостном состоянии, поэтому необходимо определить долю отгона сырья, состав паровой и жидкой фазы его.

Расчет доли отгона производим по методу А.М. Трегубова. Для этого путём последовательного приближения подбираем такое значение мольной доли отгона сырья e`, при котором выполняется тождество:

###### Таблица 9

Расчёт доли отгона сырья на входе в колонну

| Компо- ненты | tcр | Mi | ci, | ciMi⋅103 | ci' | Pi, кПа | PiРвх | PiРвх-1 | e'PiРвх−1 | e'PiРвх−1+1 | xi' | yi' | yi'⋅Mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-58 | 43 | 65 | 0,0209 | 0,3210 | 0,0542 | 2816,9465 | 6,2599 | 5,2599 | 0,5917 | 1,5917 | 0,0341 | 0,2133 | 13,88 |
| 58-72 | 65 | 73 | 0,0213 | 0,2923 | 0,0494 | 2008,3132 | 4,4629 | 3,4629 | 0,3896 | 1,3896 | 0,0355 | 0,1585 | 11,55 |
| 72-85 | 78,5 | 78 | 0,0199 | 0,2544 | 0,0430 | 1614,9319 | 3,5887 | 2,5887 | 0,2912 | 1,2912 | 0,0333 | 0,1195 | 9,33 |
| 85-102 | 93,5 | 84 | 0,0277 | 0,3280 | 0,0555 | 1255,7645 | 2,7906 | 1,7906 | 0,2014 | 1,2014 | 0,0462 | 0,1289 | 10,88 |
| 102-140 | 121 | 97 | 0,0778 | 0,8013 | 0,1361 | 771,6880 | 1,7149 | 0,7149 | 0,0804 | 1,0804 | 0,1259 | 0,2160 | 20,96 |
| 140-180 | 160 | 118 | 0,0873 | 0,7423 | 0,1268 | 365,0801 | 0,8113 | -0,1887 | -0,0212 | 0,9788 | 0,1296 | 0,1051 | 12,36 |
| 180-240 | 210 | 148 | 0,1365 | 0,9196 | 0,1585 | 126,6667 | 0,2815 | -0,7185 | -0,0808 | 0,9192 | 0,1725 | 0,0486 | 7,20 |
| 240-350 | 295 | 212 | 0,2355 | 1,1097 | 0,1941 | 17,6184 | 0,0392 | -0,9608 | -0,1081 | 0,8919 | 0,2177 | 0,0085 | 1,81 |
| 350-К.К. | 437 | 398 | 0,3733 | 0,9390 | 0,1823 | 3,2873 | 0,0073 | -0,9927 | -0,1117 | 0,8883 | 0,2052 | 0,0015 | 0,60 |
| Итого | - | - | 1,0000 | 5,7077 | 1,0000 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 88,57 |

lg(Pi−3158)=7,6715−2,68f(T)f(Tср),   Па                    f(Tср)=1250Tср2+108000−307,6−1                   f(T)=1250T2+108000−307,6−1                                   {xi'=ci'1+e'PiРвх−1      {yi'=PiРвх⋅xi'

сi'1+e'PiРвх−1=xi'=1

Расчёты сведены в табл. 9, где

e` - мольная доля отгона;

сi  - массовая доля отдельных фракций в нефти;

ci`, xi`, yi` - мольные доли отгона отдельных фракций в сырье, в жидкой и паровой фазах сырья;

Мi – молекулярный вес отдельных фракций;

Рвх – абсолютное давление в зоне питания, примем его равным среднему давлению в колонне 4,5 ат или 450 кПа;

Pi – давление насыщенных паров отдельных фракций при температуре ввода сырья, по уравнению Ашворта;

Т – температура при которой определяется давление паров, 493 К;

Тср – средняя температура кипения фракции, К.

Искомая величина е`=0,1125.

Молекулярные веса компонентов Mi вычисляем по формуле Воинова. По данным таблицы 9 средний молекулярный вес нефти:

Молекулярный вес паровой фазы My=yi'⋅Mi=89

Массовая доля отгона:

e=e'MyMH=0,1125⋅89175=0,0572

8. МИНИМАЛЬНОЕ ФЛЕГМОВОЕ ЧИСЛО

Минимальное флегмовое число Rmin определяется по уравнениям               Андервуда:

αi⋅XFi'αi−Θ=1−q

αi⋅XDi'αi−Θ=Rmin+1

где 	αi – коэффициент относительной летучести по отношению к ключевому компоненту

αi=PiPk

где Pi - давление насыщенных паров при температуре ввода сырья;

Pk – давление насыщенных паров ключевого компонента (которым задавались в начале расчета);

Θ - корень уравнения Андервуда. Обычно его величина находится между значениями i ключевых  компонентов.

В общем случае при увеличении Θ левая часть уравнения возрастает.

q – отношение количества тепла Q, которое надо сообщить сырью, чтобы перевести его в парообразное состояние, к скрытой теплоте испарения сырья Qисп:

q=QQисп       или   q=Jп−JСJп−JЖ

где JC – энтальпия сырья при температуре ввода;

JП – энтальпия насыщенных паров сырья;

JЖ – энтальпия кипящей жидкости сырья.

При расчёте минимального флегмового числа возможны следующие варианты.

а) Если сырьё вводится при температуре кипения, то e`=0 и q=1.

б) Если сырьё вводится в виде холодной жидкости, не доведенной до температуры кипения, то q>1.

в) Если сырьё вводится в виде насыщенных паров, то e`=1 и q=0.

г) Если сырьё вводится в виде перегретых паров, то q<0.

д) Если сырьё вводится в виде парожидкостной смеси,

то 0<e`<1 и 1-q=e`.

###### Таблица 10

## Расчёт минимального флегмового числа

| № компо- нента | XFi' | Pi при tF | i | αi⋅XFi'αi−Θ | XDi' | αi⋅XDi'αi−Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0562 | 2,8169 | 1,7443 | 0,1154 | 0,3699 | 0,7591 |
| 2 | 0,0512 | 2,0083 | 1,2436 | 0,1823 | 0,3344 | 1,1905 |
| 3 | 0,0446 | 1,6149 | 1,0000 | 0,4214 | 0,2492 | 2,3561 |
| 4 | 0,0575 | 1,2558 | 0,7776 | -0,3832 | 0,0463 | -0,3086 |
| 5 | 0,1404 | 0,7717 | 0,4778 | -0,1611 | 0,0001 | -0,0001 |
| 6 | 0,1301 | 0,3651 | 0,2261 | -0,0440 | 0 | 0 |
| 7 | 0,1611 | 0,1267 | 0,0784 | -0,0155 | 0 | 0 |
| 8 | 0,1944 | 0,0176 | 0,0109 | -0,0024 | 0 | 0 |
| 9 | 0,1645 | 0,0032 | 0,0020 | -0,0004 | 0 | 0 |
| Сумма | 1,0000 | - | - | 0,1125 | 1,0000 | 3,9970 |

В нашем случае 1-q=e`=0,1125. Методом подбора находим из первого уравнения Андервуда корень Θ, подставляем его во второе уравнение и определяем Rmin. Результаты расчета приведены в таблице 10.

Θ=0,8943

Rmin=αi⋅XDi'αi−Θ−1=3,997-1=2,997

9. ОПТИМАЛЬНОЕ ФЛЕГМОВОЕ ЧИСЛО.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК

Приведём два способа расчёта оптимального флегмового числа.

Графический способ Джиллиленда

а) Задаёмся коэффициентом избытка флегмы σi=(1,1…1,8).

б) Рассчитываем флегмовые числа:

R=σi⋅R

Например, R1=1,1⋅2,997=3,2967.

в) Находим параметр Хi :

Xi=Ri−RminRi+1

Например, X1=3,2967−2,9973,2967+1=0,06975

г) Находим параметр Yi:

Yi=1−exp1+54,4⋅Xi11+117,2⋅XiXi−1Xi

Например, Y1=1−exp1+54,4⋅0,0697511+117,2⋅0,069750,06975−10,06975=0,58551

д) Находим число теоретических тарелок N из уравнения:

Ni=Yi+Nmin1−Yi

Например, N1=0,58551+11,354330,58551=28,80615

e) Находим величину Ni(Ri+1).

Например, N1(R1+1)= 28,80615·(3,2967+1)=123,7701

Расчёты приведены в таблице 10.

Таблица 10

Расчёт параметров Rопт и Nопт

| σi | Ri | xi | yi | Ni | Ni(Ri+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 3,2967 | 0,0698 | 0,5855 | 28,8061 | 123,7701 |
| 1,2 | 3,5964 | 0,1304 | 0,5236 | 24,9345 | 114,6078 |
| 1,3 | 3,8960 | 0,1836 | 0,4747 | 22,5177 | 110,2480 |
| 1,4 | 4,1957 | 0,2307 | 0,4348 | 20,8571 | 108,3680 |
| 1,5 | 4,4954 | 0,2727 | 0,4015 | 19,6433 | 107,9485 |
| 1,6 | 4,7951 | 0,3103 | 0,3734 | 18,7153 | 108,4577 |
| 1,7 | 5,0948 | 0,3442 | 0,3491 | 17,9813 | 109,5928 |
| 1,8 | 5,3945 | 0,3749 | 0,3280 | 17,3851 | 111,1697 |

ж) Строим график Ni(Ri+1)=f(Ri):

График зависимости параметра Ni(Ri+1) от флегмового числа

Рис.2

Минимум на полученной кривой соответствует искомым параметрам: Rопт=4,45; Nопт=19,65; σопт=1,5.

Аналитический вариант расчёта (по приближённым уравнениям):

Rопт=1,35⋅Rmin+0,35

Rопт=1,35⋅2,9967+0,35=4,3959

Nопт=1,7Nmin+0,7

Nопт=1,7·11,35433+0,7=20,0024

Таким образом, оба способа дают довольно близкие результаты. Принимаем к дальнейшим расчётам данные более точного графического способа.

10. МЕСТО ВВОДА СЫРЬЯ В КОЛОННУ.

РАБОЧЕЕ ЧИСЛО ТАРЕЛОК

Определяем минимальное число теоретических тарелок в концентрационной части колонны (Nminконц)

Nminконц=lgXD3'XF3'⋅XF4'XD4'lgα3α4,

где α3  и α4 – коэффициенты относительной летучести компонентов при температуре ввода сырья (см. табл. 10).

Nminконц=lg24,922624,45738⋅4,628665,74712lg10,7776=7,7028 ~ 8

Оптимальное число теоретических тарелок в верхней части колонны

NminконцNmin=NоптконцNопт

Отсюда                                  Nоптконц=Nminконц⋅NоптNmin

Nоптконц=7,7028   ⋅19,6511,35433=13,3308 ~ 14

Рабочее число тарелок в колонне:

Nраб=Nоптηтарелок

где ηтарелок - к.п.д. тарелки, примем равным 0,6.

Nраб=19,65 0,6=32,75 ~ 33

Рабочее число тарелок в верхней части колонны

Nрабконц=Nоптконцηтарелок

Nрабконц=13,3308 0,6=22,21~ 23

В нижней, исчерпывающей части колонны, таким образом, будет 33-23=10 тарелок. На практике для ввода сырья предусматривают до 5 точек вблизи сечения, определённого по этим уравнениям.

11. ВНУТРЕННИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ

а) Верхняя часть колонны.

Количество флегмы, стекающей с тарелок верхней части колонны:

Lв=Rопт·D= 4,45·45815,5=203879 кг/ч

Количество паров, поднимающихся с тарелок верхней части колонны:

Gв=Lв+D=203879+45815,5=249695  кг/ч

Объём паров:

Vв=22,4⋅Gв⋅(273+tв)⋅Ратм3600⋅Мв⋅273⋅Рверха

Vв=22,4⋅249695⋅(273+118,42)⋅1010003600⋅71,81⋅273⋅400000=7,8327 м3/с = 281997,72 м3/ч

Плотность паров:

ρпв=Gв3600⋅Vв=249695  3600⋅7,8327= 8,85519  кг/м3

Относительная плотность жидкости:

ρ277293=ρ288288−5⋅α=0,68603-5⋅0,000897=0,68154

где α=0,000897  - температурная поправка по формуле Кусакова.

Относительная плотность при температуре верха колонны:

ρt=ρ277293−α⋅t−20=0,68154−0,000897⋅118,42−20=0,59326

Абсолютная плотность жидкости ρж=593,26 кг/м3

Объёмный расход жидкости:

Lvв=Lвρж=203879 593,261=343,65 м3/ч

б) Нижняя часть колонны.

Количество флегмы, стекающей с тарелок нижней части колонны:

Lн=Lв+F1−e=203879 + 735294(1 -  0,0572) =   897114 кг/ч

Количество паров, поднимающихся с тарелок нижней части колонны:

Gн=Lн− W  = 897114  – 689478,6 = 207635  кг/ч

Объём паров:

Vн=22,4⋅Gн⋅(273+tн)⋅Ратм3600⋅Мн⋅273⋅Рниза

Vв=22,4⋅207635 ⋅(273+253,2)⋅1010003600⋅193,74⋅273⋅500000=2,5964 м3/с = 9347 м3/ч

Плотность паров:

ρпн=Gн3600⋅Vн=207635  3600⋅2,5964=22,2140 кг/м3

Плотность жидкости:

ρ277293=ρ288288−5⋅α=0,85195-5⋅0,000686=0,84851

где α=0,000686 - температурная поправка по формуле Кусакова.

Относительная плотность жидкости при температуре низа колонны:

ρt=ρ277293−α⋅t−20=0,84851−0,000686⋅253,2−20=0,68854

Абсолютная плотность жидкости ρж=688,54 кг/м3

Объёмный расход жидкости:

Lvн=Lнρж=897114 688,54=1302,9 м3/ч

12. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОЛОННЫ

Рассмотрим способ отвода тепла в колонне холодным испаряющимся орошением, как наиболее распространённым в нефтепереработке. Пары дистиллята при этом поступают в конденсатор-холодильник (обычно сначала воздушный, затем водяной), где происходит их конденсация и дальнейшее охлаждение конденсата до температур 30-40оС. Часть холодного конденсата далее подаётся как орошение на верхнюю тарелку, остальное количество отводится как верхний продукт колонны.

Уравнение теплового баланса колонны в этом случае будет иметь вид:

QF+QB=QD+QW+QХОЛ+QПОТ  ,

где QF – тепло, поступающее в колонну с сырьём, кВт;

QB – тепло, подводимое в низ колонны, кВт;

QD – тепло, отводимое из колонны с дистиллятом, кВт;

QW – тепло, отводимое из колонны с остатком, кВт;

QХОЛ – тепло, отводимое в конденсаторе-холодильнике, кВт;

QПОТ – потери тепла в окружающую среду, кВт.

QF=Fж⋅iFж+Fп⋅IFп

Fп=F⋅e     Fж=F⋅(1−e)

где F, Fж, Fп – массовый расход сырья, жидкой и паровой фаз сырья, кг/ч;

iFж – энтальпия жидкой фазы сырья, кДж/кг;

IFп – энтальпия паровой фазы сырья, кДж/кг;

е = 0,0572 – массовая доля отгона сырья (см. раздел 7);

QD=D⋅iхол,

где D – массовый расход дистиллята, кг/ч;

iхол – энтальпия холодного дистиллята при температуре его отвода после конденсатора-холодильника, кДж/кг;

QW=W⋅iW,

где W – массовый расход остатка, кг/ч;

iW – энтальпия остатка при температуре при температуре его отвода из колонны 253,2ОС, кДж/кг;

QХОЛ=(D+Lор)⋅(ID−iхол),

где Lор - количество холодного орошения, подаваемого в колонну, кг/ч;

ID – энтальпия паров дистиллята при температуре верха колонны 118,42оС.

Lор=RоптDID−iкондID−iхол=RоптDQкондID−iхол,

где Rопт = 4,45 -  оптимальное флегмовое число;

iконд – энтальпия жидкого дистиллята при температуре его конденсации, кДж/кг;

Qконд – теплота конденсации паров дистиллята. Для светлых нефтепродуктов эту величину можно рассчитать по уравнению Крэга:

Qконд=1ρ288288(354,1−0,3768⋅Tcр.м.), кДж/кг.

где Тср.м. – средняя молекулярная температура кипения дистиллята, К;

В общем случае средняя молекулярная температура кипения смеси рассчитывается по формуле:

Tcp.м.=1n(Ti⋅Xi'),

где Тi – среднеарифметическая температура кипения узкой фракции в смеси, К:

xi` - мольная доля узкой фракции в смеси.

В нашем случае средняя молекулярная температура кипения дистиллята:

Тср.м. = 316 . 0,3699 + 338 . 0,3344 + 351,5 .  0,2492 + 366,5 . 0,0463 +

+ 394 . 0,0001 = 334,5 К.

Qконд=10,6860(354,1−0,3768⋅334,5)= 332,45 кДж/кг.

Примем температуру дистиллята после конденсатора-холодильника и, следовательно, температуру подачи орошения tхол = 35°C.

Энтальпии жидких нефтепродуктов при соответствующих температурах рассчитываются по уравнению Крэга:

i=1ρ288288(0,0017⋅T2+0,762⋅Т−334,25), кДж/кг.

Энтальпии паров нефтепродуктов рассчитываются по уравнению Уэйра и Итона:

I=(129,58+0,134⋅Т+0,00059⋅Т2)(4−ρ288288)−308,99, кДж/кг.

Например, энтальпия жидкой фазы сырья, поступающего в колонну при 220ОС:

iF=10,8370(0,0017⋅4932+0,762⋅493−334,25)=496,8843 кДж/кг.

Результаты расчёта энтальпий потоков:

| iF = 496,88 кДж/кг |  | при tF = 220°C |
| --- | --- | --- |
| IF = 814,38 кДж/кг |  | при tF = 220°C |
| ID = 593,81 кДж/кг |  | при tD = 118,42°C |
| iхол = 74,51 кДж/кг |  | при tхол = 35 °C |
| iW = 582,25 кДж/кг |  | при tW = 253,2°C |

Количество холодного орошения:

Lор=4,45⋅45815,538332,45    593,81−74,51=130521,12 кг/ч

Рассчитываем тепловые потоки:

QF = 735294,118 . 0,0572 . 814,38 + 735294,118 . (1-0,0572) . 496,88 =

378706604 кДж/ч = 105196,27 кВт

QD = 45815,538 . 74,51 = 3413744,7 кДж/ч = 948,26 кВт

QW = 689478,58 . 582,25 = 401448506 кДж/ч = 111513,58 кВт

QХОЛ = (45815,538 + 130521,12) . (593,81 – 74,51) = 91571622 кДж/ч =

25436,56 кВт

Примем потери тепла в колоне  5%:

Qпот =  (948,26 + 111513,58  + 25436,56).5/95 = 7257,81кВт

Тепло, необходимое подвести в низ колонны:

QB =  145156,21 – 9514,41 – 95681,86 = 39959,94 кВт

Таблица 11

Тепловой баланс колоны

| Поток | t, °С | Энтальпия, кДж/кг | Расход, кг/ч | Количество тепла, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИХОД: |  |  |  |  |
| С сырьём: |  |  |  |  |
| паровая фаза | 220,0 | 814,38 | 42058,8 | 9514,41 |
| жидкая фаза | 220,0 | 496,88 | 693235,3 | 95681,86 |
| В низ колонны |  |  |  | 39959,94 |
| Итого |  |  |  | 145156,21 |
| РАСХОД: |  |  |  |  |
| # С дистиллятом | 35,0 | 74,51 | 45815,54 | 948,26 |
| С остатком | 253,2 | 582,25 | 689478,58 | 111513,58 |
| # В конденсаторе |  |  |  | 25436,56 |
| Потери |  |  |  | 7257,81 |
| Итого |  |  |  | 145156,21 |

13. ДИАМЕТР КОЛОННЫ

Диаметр колонны рассчитывается по наиболее нагруженному сечению по парам. В нашем случае в верхней части колонны расход паровой фазы больше в 7,8327/2,5964 = 3,02 раза, чем в нижней (см. раздел 11).

Примем к установке в верхней части колонны клапанные двухпоточные тарелки, а в нижней, наиболее нагруженной по жидкой фазе, части - клапанные четырёхпоточные тарелки.

Таблица 12

Зависимость диаметра колонны и расстояния между тарелками

| Диаметр колонны, м | Расстояние между тарелками, мм |
| --- | --- |
| до 1,0 | 200-300 |
| 1,0-1,6 | 300-450 |
| 1,8-2,0 | 450-500 |
| 2,2-2,6 | 500-600 |
| 2,8-5,0 | 600 |
| 5,5-6,4 | 800 |
| более 6,4 | 800-900 |

Расстояние между тарелками принимается в зависимости от диаметра колонны (см. табл.12). На практике указанные рекомендации не всегда выполняются. Для большинства колонн расстояния между тарелками принимаются таким образом, чтобы облегчить чистку, ремонт и инспекцию тарелок: в колоннах диаметром до 2 м – не менее 450 мм, в колоннах большего диаметра – не менее 600 мм, в местах установки люков – не менее 600 мм. Кроме этого, в колоннах с большим числом тарелок для снижения высоты колонны, её металлоёмкости и стоимости расстояние между тарелками уменьшают.

Примем расстояние между тарелками 600 мм, затем проверим соответствие этой величины и рассчитанным диаметром колонны.

Диаметр рассчитывается из уравнения расхода:

DK=4⋅VП3,14⋅Wmax, м

где VП – объёмный расход паров, м3/с;

Wmax – максимальная допустимая скорость паров, м/с

Wмах=8,47⋅10−5⋅СмахρЖ−ρПρП, м/с

где Сmax – коэффициент, зависящей от типа тарелки, расстояния между тарелками, нагрузки по жидкости;

ж и п – плотность жидкой и паровой фазы, кг/м3.

Сmax = K1 . K2 . C1 – К3( – 35)

Значение коэффициента С1 определяем по графику в зависимости от принятого расстояния между тарелками (см. приложение). С1 = 1050.

Коэффициент К3 = 5,0 для струйных тарелок, для остальных тарелок К3 = 4,0.

Коэффициент  находится по уравнению:

λ=0,655⋅LЖρЖK1⋅C1VП⋅3600ρЖ−ρПρП,

где  LЖ – массовый расход жидкой фазы в верхней части, кг/ч;

Коэффициент К1 принимается в зависимости от конструкции тарелок:

Колпачковая тарелка	1,0

Тарелка из S-образных элементов	1,0

Клапанная тарелка	1,15

Ситчатая и струйная тарелка	1,2

Струйная тарелка с отбойниками	1,4

Коэффициент К2 зависит от типа колонны:

Атмосферные колонны	1,0

Ваккумные колонны с промывным сепаратором в зоне питания	1,0

Вакуумные колонны без промывного сепаратора	0,9

Вакуумные колонны для перегонки

пенящихся и высоковязких жидкостей	0,6

Абсорберы	1,0

Десорберы	1,13

λ=0,655⋅203879593,261,15⋅10507,8327⋅3600593,26−8,868,86=132,75

Сmax = 1,15 . 1,0 . 1050 – 4(132,75 – 35) = 816,5

Wмах=8,47⋅10−5⋅816,5593,26−8,868,86 = 0,562 м/с

Диаметр колонны:

DK=4⋅VП3,14⋅Wmax=4⋅7,83273,14⋅0,562=4,21 м

Полученный диаметр округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения. Для стальных колонн рекомендованы значения диаметров от 0,4 до 1,0 м через каждые 0,1 м, от 1,2 до 4,0 м через 0,2 м, далее 2,5 м, 4,5 м, 5,0 м, 5,6 м, 6,3 м, от 7,0 до 10 м через 0,5 м, от 11,0 до 14,0 м через 1,0 м, от 16,0 до 20,0 м через 2,0 м.

Итак, примем диаметр колонны DK = 4,5 м.

Проверяем скорость паров при принятом диаметре колонны:

WП=4⋅VПπ⋅DK2=4⋅7,83273,14⋅4,52=0,49 м/с

Она находится в допустимых пределах (0,4-0,7 м/с) [5] для колонн под давлением и расстоянии между тарелками 600 мм.

Проверяем нагрузку тарелки по жидкости:

LV=LVn⋅Ω⋅DK=343,652⋅0,7⋅4,5=54,55м3/(м . ч),

где LV – объёмный расход жидкости, м3/ч;

n – число потоков на тарелке;

 - относительная длина слива, обычно находится в пределах 0,65-0,75.

Полученное значение расхода жидкости на единицу длины слива меньше максимально допустимого, которое составляет для данного типа тарелок LVдоп=65 м3/(м . ч).

14. ВЫСОТА КОЛОННЫ

Высота колонны рассчитывается по уравнению:

НК = H1 + Hк + Ни + Нп + Н2 + Нн + Но,  м

где Н1 – высота от верхнего днища до верхней тарелки, м;

Нк – высота концентрационной тарельчатой части колонны, м;

Ни – высота исчерпывающей, отгонной тарельчатой части колонны, м;

Нп – высота секции питания, м;

Н2 – высота от уровня жидкости в кубе колонны до нижней тарелки,м;

Нн – высота низа колонны, от уровня жидкости до нижнего днища, м;

Но – высота опоры, м.

Высота Н1 (сепарационное пространство) принимается равной половине диаметра колонны, если днище полукруглое, и четверти диаметра, если днище эллиптическое. Полушаровые днища применяют для колонн диаметром более 4 метров. Поэтому Н1 = 0,5 . 4,5 = 2,25 м.

Высоты Hк и Ни зависят от числа тарелок в соответствующих частях колонны и расстояния между ними:

Нк = (Nконц – 1)h = (23 – 1)0,6 = 13,2 м

Ни = (Nотг – 1)h = (10 – 1)0,6 = 5,4 м

где h = 0,6 м – расстояние между тарелками.

Высота секции питания Нп берётся из расчёта расстояния между тремя-четырьмя тарелками:

Нп = (4 - 1)h = (4 - 1)0,6 =1,8 м

Высота Н2 принимается равной от 1 до 2 м, чтобы разместить глухую тарелку и иметь равномерное распределение по сечению колонны паров, поступающих  из печи. Примем Н2 = 1,5 м.

Высота низа (куба) колонны Нн рассчитывается, исходя из 5-10 минутного запаса остатка, необходимого для нормальной работы насоса в случае прекращения подачи сырья в колонну:

Hн=W⋅5ρж⋅60⋅FK=689478,58⋅5688,54⋅60⋅0,785⋅4,52=5,25 м

где ж – абсолютная плотность остатка при температуре низа колонны (см. раздел 11);

Fк = 0,785⋅Dк2 - площадь поперечного сечения колонны, м2.

Штуцер отбора нижнего продукта должен находится на отметке не ниже 4-5 м от земли, для того, чтобы обеспечить нормальную работу горячего насоса. Поэтому высота опоры Но конструируется с учётом обеспечения необходимого подпора жидкости и принимается высотой не менее 4-5 м. Примем Но = 4 м.

Полная высота колонны:

НК = 2,25+13,2+5,4+1,8+1,5+5,25+4 = 33,4 м

15. ДИАМЕТРЫ ШТУЦЕРОВ

Диаметры штуцеров определяют из уравнения расхода по допустимой скорости потока:

Dш=4⋅Vπ⋅Wдоп , м

где V – объёмный расход потока через штуцер, м3/с;

Величина допустимой скорости Wдоп принимается в зависимости от назначения штуцера и фазового состояния потока (м/с):

Скорость жидкостного потока:

на приёме насоса и в самотечных трубопроводах	0,2-0,6

на выкиде насоса	1-2

Скорость парового потока:

в шлемовых трубах и из кипятильника в колонну	10-30

в трубопроводах из отпарных секций	10-40

в шлемовых трубах вакуумных колонн	20-60

при подаче сырья в колонну	30-50

Скорость парожидкостного потока при подаче сырья в колонну

(условно даётся по однофазному жидкостному потоку)	0,5-1,0

Рассчитанный диаметр штуцера далее округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения:

Таблица 13

Стандартные значения диаметров штуцеров

| Dу, мм | Dу, мм | Dу, мм | Dу, мм | Dу, мм | Dу, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 200 | 600 | 1400 | 2600 |
| 15 | 65 | 250 | 800 | 1600 | 2800 |
| 20 | 80 | 300 | 900 | 1800 | 3000 |
| 25 | 100 | 350 | 1000 | 2000 |  |
| 32 | 125 | 400 | 1100 | 2200 |  |
| 40 | 150 | 500 | 1200 | 2400 |  |

Приложение

График зависимости коэффициента С1 от расстояния между тарелками Нт

1 – кривая для нормальных нагрузок клапанных, ситчатых, каскадных и аналогичных тарелок и для максимальных нагрузок колпачковых тарелок;

2 – кривая нормальных нагрузок для колпачковых тарелок;

3 – кривая для вакуумных колонн без ввода водяного пара и для стриппинг-секций атмосферных колонн;

4 – кривая для вакуумных колонн с вводом водяного пара и для десорберов;

5 – кривая для абсорберов;

6 – кривая для колонн, разделяющих вязкие жидкости под вакуумом или высококипящие ароматические углеводороды или пенящиеся продукты.

Список рекомендуемой литературы

1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. - Уфа: Изд-во «Гилем», 2002. - 672 с.

2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: Учебное пособие для вузов. – М.: Химия, 2001. – 568 с.

3. Танатаров М.А., Ахметшина М.Н., Фасхутдинов Р.А. Технологические расчеты установок переработки нефти. - М.: Химия, 1987. - 352 с.

4. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. - М.: Химия, 1973. - 272 с.

5. Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и нефтехимии. - М.: Химия, 1989. - 192 с.

6. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. - М.: Химия, 1979. - 280 с.

7. Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. - М.: Химия, 1981. 352 с.

8. Багатуров С.А. Основы теории и расчета перегонки и ректификации. - М.: Химия, 1974. - 440 с.

9. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. - Л.: Химия, 1974. - 344 с.

10. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник / Под ред. Е.Н.Судакова. - М.: Химия, 1979. - 569 с.

11. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И.Дытнерского. М.: Химия, 1983. - 272 с.

12. Справочник нефтепереработчика: Справочник / Под ред. Г.А. Ластовкина,  Е.Д.Радченко и М.Г.Рудина. - Л.: Химия, 1986. - 648 с.

13. Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика. - Л.: Химия, 1989. - 464 с.

14. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000. - 677 с.

15. Колонные аппараты. Каталог ВНИИнефтемаш. - М.: Изд. ЦИНТИхимнефтемаш, 1992. - 26 с.

Содержание

1. Технологическая схема установки	3

2. Исходные данные для расчёта	3

3. Физико-химические свойства сырья	3

4. Минимальное число теоретических тарелок	7

5. Состав дистиллята и остатка	10

6. Материальный баланс колонны	12

7. Температурный режим колонны	13

8. Минимальное флегмовое число	16

9. Оптимальное флегмовое число. Оптимальное

число теоретических тарелок	18

10. Место ввода сырья в колонну. Рабочее

число тарелок	20

11. Внутренние материальные потоки	21

12. Тепловой баланс колонны	23

13. Диаметр колонны	26

14. Высота колонны	29

15. Диаметры штуцеров	30

16. Список рекомендуемой литературы	33

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОТБЕНЗИНИВАЮЩЕЙ КОЛОННЫ

УСТАНОВОК ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию

для студентов специальностей 250100 – «Химическая технология

органических веществ» и 170500 – «Машины и аппараты

химических производств» очной и заочной форм обучения

Составитель: Савченков Андрей Леонидович, доцент, к.т.н.

| Подписано к печати | Бум. писч. № 1 |
| --- | --- |
| Заказ № | Уч.изд.л. 2,25 |
| Формат 60 х 84 1/16 | Усл.печ.л. 2,25 |
| Отпечатано на RISO GR 3750 | Тираж 200 экз. |

____________________________________________________________________

Издательство «Нефтегазовый университет»

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 38

Отдел оперативной полиграфии издательства «Нефтегазовый университет»

625039, г.Тюмень, ул.Киевская, 52